ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕЙ – (EL, TFT, TFT-LED), 320х240 точек, 115х86 мм;

РАЗВЕРТКА - длительность 20-1000 (с шагом 10) мкс; задержка 0-980 (с шагом 5) мкс;

ЧАСТОТА СМЕНЫ КАДРОВ - до 60 (с EL дисплеем 100) кадров/сек;

2 СТРОБА, задержка - 0-999,9 (с шагом 0,1) мкс; ширина - 0-99,9 (с шагом 0,1) мкс;

ОТСЕЧКА - 0-99% от высоты экрана с шагом 1 %; ослабление - 0-20 (с шагом 1) дБ;

УГОЛ ВВОДА УЗК ПЭП - 0о, 10-85о, 90о (с шагом 0,1о);

СКОРОСТЬ УЗК - 0,5-9,99 (с шагом 0,01) мм/мкс;

РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ - 110 дБ (0-80 дБ с шагом 0,5 дБ)

АБСОЛЮТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - 105 дБ;

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ (ручной и автоматический режимы) - +_(0,5+0,03N) дБ;

РАБОЧИЕ ЧАСТОТЫ - 1,25; 1,8; 2,5; 5; 10 (1,25 – 10) МГц;

ДИАПАЗОН ЗОНЫ КОНТРОЛЯ (по стали) - до 3000 мм;

НУЛЬ ГЛУБИНОМЕРА (время призмы) - 0,00-99,95 (с шагом 0,05) мкс;

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ - +_(0,5+0,01H); КООРДИНАТ - +_(0,5+0,015L) мм;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- “заморозка” максимального сигнала,

- стоп-кадр,

- выбор размерности развертки - мм/мкс,

- выбор размерности отображения расстояний - мм/мкс,

- индикатор ХОД ЛУЧА,

- индикатор КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕОТРАЖЕНИЙ,

- звуковая сигнализация МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ прозвучивания,

- увеличенное изображение А-скан,

- автоматическая регулировка чувствительности,

- координатная сетка,

- часы и календарь;

ВРЧ - до 20 точек; динамический диапазон - 60 дБ; крутизна - 20 дБ/мкс;

АРК - до 20 точек; 2 дополнительные линии на расстоянии до 20 дБ от основной;

РЕЖИМЫ РЕГИСТРАЦИИ:

-  А-скан или параметры - до 500 записей;

- A-L регистрация амплитуды с записью по длине

длина пути - до 2984 мм, разрешение по длине - 1 мм, запись до 45 участков;

- ГЛУБИНОМЕР:

- H-T (временная развертка) время развертки - 5-25 (с шагом 5) сек, запись до 290 участков;

- H-L (с использованием датчика пути)

длина пути - до 3000 мм, разрешение по длине - 1 мм, запись до 45 участков по 3 м;

- H (одиночные записи) - до 27000 записей;

- B-СКАН (временная развертка) время развертки - 5-25 (с шагом 5) сек;

СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ: интерфейс - RS-232; скорость обмена - 9600-57600 б/сек; USB (через переходник COM/USB)

АККУМУЛЯТОР - встроенный, продолжительность работы -12 (6-14) ч., зарядка ускоренная - 3,5 ч.;

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -20оС до +50оС (с дисплеями TFT-LED) ;

ИСПОЛНЕНИЕ – IP54;

КОРПУС из композитных материалов, размер 240х150х80 мм, вес -1,8 кг., (с дополнительными элементами защиты корпуса 240х165х90 мм, вес -2,4 кг.), поворот панели дисплея относительно аппаратного модуля на угол от 0 до 90o.